1   Перечень выходных сигналов ЛСУ установки упаривания реэкстракта урана II 
     экстракционного цикла второго пускового комплекса ОДЦ. Отделение 22.

1.1  Перечень выходных дискретных сигналов приведен в таблице 1.

1.2  Перечень интерфейсных сигналов приведен в таблице 2.

2     Перечень выходных сигналов составлен по схемам

A.70.454.02.000 Э3,  A.70.454.02.000 Э3.1 - A.70.454.02.000 Э3.130, A.70.454.02.000 Э3.200, A.70.454.02.000 Э3.300 - A.70.454.02.000 Э3.437, A.70.454.02.000 С2.

## Таблица 1 – Перечень выходных дискретных сигналов

| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль: контакт | Клемма шкафа | № провода | Уровень сигнала | Приёмник сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф 040I22201P, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T22110S02/1: открыть | 040T22110S02/1YA11 | 1-DD1.8:2 | 1-Х10:276 | 1-901 | -24 В | Блок 1-AM1(2/2A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22110S02/1: закрыть | 040T22110S02/1YA12 | 1-DD1.8:3 | 1-Х10:277 | 1-902 | -24 В | Блок 1-AM1(2/2A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22110S13/3: открыть | 040T22110S13/3YA11 | 1-DD1.8:4 | 1-Х10:278 | 2-901 | -24 В | Блок 2-AM1(2/2В) - реле К11 |
| - Клапан 040T22110S13/3: закрыть | 040T22110S13/3YA12 | 1-DD1.8:5 | 1-Х10:279 | 2-902 | -24 В | Блок 2-AM1(2/2В) - реле К12 |
| - Клапан 040T22110S02/12: открыть | 040T22110S02/12YA11 | 1-DD1.8:6 | 1-Х10:280 | 3-901 | -24 В | Блок 3-AM1(2/2C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22110S02/12: закрыть | 040T22110S02/12YA12 | 1-DD1.8:7 | 1-Х10:281 | 3-902 | -24 В | Блок 3-AM1(2/2C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22110S17/6: открыть | 040T22110S17/6YA11 | 1-DD1.8:8 | 1-Х10:282 | 4-901 | -24 В | Блок 4-AM1(2/3A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22110S17/6: закрыть | 040T22110S17/6YA12 | 1-DD1.8:9 | 1-Х10:283 | 4-902 | -24 В | Блок 4-AM1(2/3A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22110S20/8: открыть | 040T22110S20/8YA11 | 1-DD1.8:12 | 1-Х10:284 | 5-901 | -24 В | Блок 5-AM1(2/3В) - реле К11 |
| - Клапан 040T22110S20/8: закрыть | 040T22110S20/8YA12 | 1-DD1.8:13 | 1-Х10:285 | 5-902 | -24 В | Блок 5-AM1(2/3В) - реле К12 |
| - Клапан 040T22110S60/9: открыть | 040T22110S60/9YA11 | 1-DD1.8:14 | 1-Х10:286 | 6-901 | -24 В | Блок 6-AM1(2/3C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22110S60/9: закрыть | 040T22110S60/9YA12 | 1-DD1.8:15 | 1-Х10:287 | 6-902 | -24 В | Блок 6-AM1(2/3C) - реле К12 |

| Продолжение таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль: контакт | Клемма шкафа | № провода | Уровень сигнала | Приёмник сигнала |
| - Клапан 040T22110S38/10: открыть | 040T22110S38/10YA11 | 1-DD1.8:16 | 1-Х10:288 | 7-901 | -24 В | Блок 7-AM1(2/4A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22110S38/10: закрыть | 040T22110S38/10YA12 | 1-DD1.8:17 | 1-Х10:289 | 7-902 | -24 В | Блок 7-AM1(2/4A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22111S17/1: открыть | 040T22111S17/1YA11 | 1-DD1.8:18 | 1-Х10:290 | 8-901 | -24 В | Блок 8-AM1(2/4B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22111S17/1: закрыть | 040T22111S17/1YA12 | 1-DD1.8:19 | 1-Х10:291 | 8-902 | -24 В | Блок 8-AM1(2/4B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22111S51/2: открыть | 040T22111S51/2YA11 | 1-DD1.8:22 | 1-Х10:292 | 9-901 | -24 В | Блок 9-AM1(2/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22111S51/2: закрыть | 040T22111S51/2YA12 | 1-DD1.8:23 | 1-Х10:2930 | 9-902 | -24 В | Блок 9-AM1(2/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22330S17/1: открыть | 040T22330S17/1YA11 | 1-DD1.8:24 | 1-Х10:294 | 10-901 | -24 В | Блок 10-AM1(2/5A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22330S17/1: закрыть | 040T22330S17/1YA12 | 1-DD1.8:25 | 1-Х10:295 | 10-902 | -24 В | Блок 10-AM1(2/5A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22330S17/3: открыть | 040T22330S17/3YA11 | 1-DD1.8:26 | 1-Х10:296 | 11-901 | -24 В | Блок 11-AM1(2/5B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22330S17/3: закрыть | 040T22330S17/3YA12 | 1-DD1.8:27 | 1-Х10:297 | 11-902 | -24 В | Блок 11-AM1(2/5B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22330S13/4: открыть | 040T22330S13/4YA11 | 1-DD1.8:28 | 1-Х10:298 | 12-901 | -24 В | Блок 12-AM1(2/5C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22330S13/4: закрыть | 040T22330S13/4YA12 | 1-DD1.8:29 | 1-Х10:299 | 12-902 | -24 В | Блок 12-AM1(2/5C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22111S66/3: открыть | 040T22111S66/3YA11 | 1-DD1.8:32 | 1-Х10:300 | 13-901 | -24 В | Блок 13-AM1(2/6A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22111S66/3: закрыть | 040T22111S66/3YA12 | 1-DD1.8:33 | 1-Х10:301 | 13-902 | -24 В | Блок 13-AM1(2/6A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22330S02/8: открыть | 040T22330S02/8YA11 | 1-DD1.8:34 | 1-Х10:302 | 14-901 | -24 В | Блок 14-AM1(2/6B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22330S02/8: закрыть | 040T22330S02/8YA12 | 1-DD1.8:35 | 1-Х10:303 | 14-902 | -24 В | Блок 14-AM1(2/6B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22440S02/1: открыть | 040T22440S02/1YA11 | 1-DD1.8:36 | 1-Х10:304 | 15-901 | -24 В | Блок 15-AM1(2/6C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22440S02/1: закрыть | 040T22440S02/1YA12 | 1-DD1.8:37 | 1-Х10:305 | 15-902 | -24 В | Блок 15-AM1(2/6C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22440S11/3: открыть | 040T22440S11/3YA11 | 1-DD1.9:2 | 1-Х10:311 | 16-901 | -24 В | Блок 16-AM1(2/7A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22440S11/3: закрыть | 040T22440S11/3YA12 | 1-DD1.9:3 | 1-Х10:312 | 16-902 | -24 В | Блок 16-AM1(2/7A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22440S40/5: открыть | 040T22440S40/5YA11 | 1-DD1.9:4 | 1-Х10:313 | 17-901 | -24 В | Блок 17-AM1(2/7В) - реле К11 |
| - Клапан 040T22440S40/5: закрыть | 040T22440S40/5YA12 | 1-DD1.9:5 | 1-Х10:314 | 17-902 | -24 В | Блок 17-AM1(2/7В) - реле К12 |
| - Клапан 040T22448S02/2: открыть | 040T22448S02/2YA11 | 1-DD1.9:6 | 1-Х10:315 | 18-901 | -24 В | Блок 18-AM1(2/7C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22448S02/2: закрыть | 040T22448S02/2YA12 | 1-DD1.9:7 | 1-Х10:316 | 18-902 | -24 В | Блок 18-AM1(2/7C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22447S63/1: открыть | 040T22447S63/1YA11 | 1-DD1.9:8 | 1-Х10:317 | 19-901 | -24 В | Блок 19-AM1(2/8A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22447S63/1: закрыть | 040T22447S63/1YA12 | 1-DD1.9:9 | 1-Х10:318 | 19-902 | -24 В | Блок 19-AM1(2/8A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22447S41/2: открыть | 040T22447S41/2YA11 | 1-DD1.9:12 | 1-Х10:319 | 20-901 | -24 В | Блок 20-AM1(2/8В) - реле К11 |
| - Клапан 040T22447S41/2: закрыть | 040T22447S41/2YA12 | 1-DD1.9:13 | 1-Х10:320 | 20-902 | -24 В | Блок 20-AM1(2/8В) - реле К12 |
| - Клапан 040T22447S11/4: открыть | 040T22447S11/4YA11 | 1-DD1.9:14 | 1-Х10:321 | 21-901 | -24 В | Блок 21-AM1(2/8C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22447S11/4: закрыть | 040T22447S11/4YA12 | 1-DD1.9:15 | 1-Х10:322 | 21-902 | -24 В | Блок 21-AM1(2/8C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22550S63/6: открыть | 040T22550S63/6YA11 | 1-DD1.9:16 | 1-Х10:323 | 22-901 | -24 В | Блок 22-AM1(2/9A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22550S63/6: закрыть | 040T22550S63/6YA12 | 1-DD1.9:17 | 1-Х10:324 | 22-902 | -24 В | Блок 22-AM1(2/9A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22550S60/7: открыть | 040T22550S60/7YA11 | 1-DD1.9:18 | 1-Х10:325 | 23-901 | -24 В | Блок 23-AM1(2/9B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22550S60/7: закрыть | 040T22550S60/7YA12 | 1-DD1.9:19 | 1-Х10:326 | 23-902 | -24 В | Блок 23-AM1(2/9B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22000S37/1: открыть | 040T22000S37/1YA11 | 1-DD1.9:22 | 1-Х10:327 | 24-901 | -24 В | Блок 24-AM1(2/9C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22000S37/1: закрыть | 040T22000S37/1YA12 | 1-DD1.9:23 | 1-Х10:328 | 24-902 | -24 В | Блок 24-AM1(2/9C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22000S37/2: открыть | 040T22000S37/2YA11 | 1-DD1.9:24 | 1-Х10:329 | 25-901 | -24 В | Блок 25-AM1(2/10A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22000S37/2: закрыть | 040T22000S37/2YA12 | 1-DD1.9:25 | 1-Х10:330 | 25-902 | -24 В | Блок 25-AM1(2/10A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22000S51/3: открыть | 040T22000S51/3YA11 | 1-DD1.9:26 | 1-Х10:331 | 26-901 | -24 В | Блок 26-AM1(2/10B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22000S51/3: закрыть | 040T22000S51/3YA12 | 1-DD1.9:27 | 1-Х10:332 | 26-902 | -24 В | Блок 26-AM1(2/10B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22000S37/4: открыть | 040T22000S37/4YA11 | 1-DD1.9:28 | 1-Х10:333 | 27-901 | -24 В | Блок 27-AM1(2/10C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22000S37/4: закрыть | 040T22000S37/4YA12 | 1-DD1.9:29 | 1-Х10:334 | 27-902 | -24 В | Блок 27-AM1(2/10C) - реле К12 |
| Шкаф 040I22202P, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T22000S37/5: открыть | 040T22000S37/5YA11 | 2-DD1.8:2 | 2-Х10:276 | 28-901 | -24 В | Блок 28-AM1(3/2A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22000S37/5: закрыть | 040T22000S37/5YA12 | 2-DD1.8:3 | 2-Х10:277 | 28-902 | -24 В | Блок 28-AM1(3/2A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22000S61/6: открыть | 040T22000S61/6YA11 | 2-DD1.8:4 | 2-Х10:278 | 29-901 | -24 В | Блок 29-AM1(3/2B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22000S61/6: закрыть | 040T22000S61/6YA12 | 2-DD1.8:5 | 2-Х10:279 | 29-902 | -24 В | Блок 29-AM1(3/2B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22000S66/11: открыть | 040T22000S66/11YA11 | 2-DD1.8:6 | 2-Х10:280 | 32-901 | -24 В | Блок 32-AM1(3/3В) - реле К11 |
| - Клапан 040T22000S66/11: закрыть | 040T22000S66/11YA12 | 2-DD1.8:7 | 2-Х10:281 | 32-902 | -24 В | Блок 32-AM1(3/3В) - реле К12 |
| - Клапан 040T22001S37/1: открыть | 040T22001S37/1YA11 | 2-DD1.8:8 | 2-Х10:282 | 33-901 | -24 В | Блок 33-AM1(3/3C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22001S37/1: закрыть | 040T22001S37/1YA12 | 2-DD1.8:9 | 2-Х10:283 | 33-902 | -24 В | Блок 33-AM1(3/3C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22001S37/2: открыть | 040T22001S37/2YA11 | 2-DD1.8:12 | 2-Х10:284 | 34-901 | -24 В | Блок 34-AM1(3/4A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22001S37/2: закрыть | 040T22001S37/2YA12 | 2-DD1.8:13 | 2-Х10:285 | 34-902 | -24 В | Блок 34-AM1(3/4A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22001S51/3: открыть | 040T22001S51/3YA11 | 2-DD1.8:14 | 2-Х10:286 | 35-901 | -24 В | Блок 35-AM1(3/4В) - реле К11 |
| - Клапан 040T22001S51/3: закрыть | 040T22001S51/3YA12 | 2-DD1.8:15 | 2-Х10:287 | 35-902 | -24 В | Блок 35-AM1(3/4В) - реле К12 |
| - Клапан 040T22001S37/4: открыть | 040T22001S37/4YA11 | 2-DD1.8:16 | 2-Х10:288 | 36-901 | -24 В | Блок 36-AM1(3/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22001S37/4: закрыть | 040T22001S37/4YA12 | 2-DD1.8:17 | 2-Х10:289 | 36-902 | -24 В | Блок 36-AM1(3/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22001S37/5: открыть | 040T22001S37/5YA11 | 2-DD1.8:18 | 2-Х10:290 | 37-901 | -24 В | Блок 37-AM1(3/5A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22001S37/5: закрыть | 040T22001S37/5YA12 | 2-DD1.8:19 | 2-Х10:291 | 37-902 | -24 В | Блок 37-AM1(3/5A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22001S61/6: открыть | 040T22001S61/6YA11 | 2-DD1.8:22 | 2-Х10:292 | 38-901 | -24 В | Блок 38-AM1(3/5B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22001S61/6: закрыть | 040T22001S61/6YA12 | 2-DD1.8:23 | 2-Х10:293 | 38-902 | -24 В | Блок 38-AM1(3/5B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22550S66/8: открыть | 040T22550S66/8YA11 | 2-DD1.8:24 | 2-Х10:294 | 40-901 | -24 В | Блок 40-AM1(3/6A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22550S66/8: закрыть | 040T22550S66/8YA12 | 2-DD1.8:25 | 2-Х10:295 | 40-902 | -24 В | Блок 40-AM1(3/6A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22222S07/1: открыть | 040T22222S07/1YA11 | 2-DD1.8:26 | 2-Х10:296 | 42-901 | -24 В | Блок 42-AM1(3/6C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22222S07/1: закрыть | 040T22222S07/1YA12 | 2-DD1.8:27 | 2-Х10:297 | 42-902 | -24 В | Блок 42-AM1(3/6C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22222S38/2: открыть | 040T22222S38/2YA11 | 2-DD1.8:28 | 2-Х10:298 | 43-901 | -24 В | Блок 43-AM1(3/7A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22222S38/2: закрыть | 040T22222S38/2YA12 | 2-DD1.8:29 | 2-Х10:299 | 43-902 | -24 В | Блок 43-AM1(3/7A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22222S51/3: открыть | 040T22222S51/3YA11 | 2-DD1.8:32 | 2-Х10:300 | 44-901 | -24 В | Блок 44-AM1(3/7B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22222S51/3: закрыть | 040T22222S51/3YA12 | 2-DD1.8:33 | 2-Х10:301 | 44-902 | -24 В | Блок 44-AM1(3/7B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22222S37/4: открыть | 040T22222S37/4YA11 | 2-DD1.8:34 | 2-Х10:302 | 45-901 | -24 В | Блок 45-AM1(3/7C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22222S37/4: закрыть | 040T22222S37/4YA12 | 2-DD1.8:35 | 2-Х10:303 | 45-902 | -24 В | Блок 45-AM1(3/7C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22222S61/5: открыть | 040T22222S61/5YA11 | 2-DD1.8:36 | 2-Х10:304 | 46-901 | -24 В | Блок 46-AM1(3/8A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22222S61/5: закрыть | 040T22222S61/5YA12 | 2-DD1.8:37 | 2-Х10:305 | 46-902 | -24 В | Блок 46-AM1(3/8A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22222S61/6: открыть | 040T22222S61/6YA11 | 2-DD1.9:2 | 2-Х10:311 | 47-901 | -24 В | Блок 47-AM1(3/8В) - реле К11 |
| - Клапан 040T22222S61/6: закрыть | 040T22222S61/6YA12 | 2-DD1.9:3 | 2-Х10:312 | 47-902 | -24 В | Блок 47-AM1(3/8В) - реле К12 |
| - Клапан 040T22222S02/8: открыть | 040T22222S02/8YA11 | 2-DD1.9:4 | 2-Х10:313 | 48-901 | -24 В | Блок 48-AM1(3/8C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22222S02/8: закрыть | 040T22222S02/8YA12 | 2-DD1.9:5 | 2-Х10:314 | 48-902 | -24 В | Блок 48-AM1(3/8C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22222S13/10: открыть | 040T22222S13/10YA11 | 2-DD1.9:6 | 2-Х10:315 | 49-901 | -24 В | Блок 49-AM1(3/9A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22222S13/10: закрыть | 040T22222S13/10YA12 | 2-DD1.9:7 | 2-Х10:316 | 49-902 | -24 В | Блок 49-AM1(3/9A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22222S38/13: открыть | 040T22222S38/13YA11 | 2-DD1.9:8 | 2-Х10:317 | 51-901 | -24 В | Блок 51-AM1(3/9C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22222S38/13: закрыть | 040T22222S38/13YA12 | 2-DD1.9:9 | 2-Х10:318 | 51-902 | -24 В | Блок 51-AM1(3/9C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22222S66/14: открыть | 040T22222S66/14YA11 | 2-DD1.9:12 | 2-Х10:319 | 52-901 | -24 В | Блок 52-AM1(3/10A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22222S66/14: закрыть | 040T22222S66/14YA12 | 2-DD1.9:13 | 2-Х10:320 | 52-902 | -24 В | Блок 52-AM1(3/10A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22222S37/15: открыть | 040T22222S37/15YA11 | 2-DD1.9:14 | 2-Х10:321 | 53-901 | -24 В | Блок 53-AM1(3/10B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22222S37/15: закрыть | 040T22222S37/15YA12 | 2-DD1.9:15 | 2-Х10:322 | 53-902 | -24 В | Блок 53-AM1(3/10B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22223S07/1: открыть | 040T22223S07/1YA11 | 2-DD1.9:16 | 2-Х10:323 | 54-901 | -24 В | Блок 54-AM1(3/10C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22223S07/1: закрыть | 040T22223S07/1YA12 | 2-DD1.9:17 | 2-Х10:324 | 54-902 | -24 В | Блок 54-AM1(3/10C) - реле К12 |
| Шкаф 040I22203P, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T22223S38/2: открыть | 040T22223S38/2YA11 | 3-DD1.8:2 | 3-Х10:276 | 55-901 | -24 В | Блок 55-AM1(4/2A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22223S38/2: закрыть | 040T22223S38/2YA12 | 3-DD1.8:3 | 3-Х10:277 | 55-902 | -24 В | Блок 55-AM1(4/2A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22223S51/3: открыть | 040T22223S51/3YA11 | 3-DD1.8:4 | 3-Х10:278 | 56-901 | -24 В | Блок 56-AM1(4/2B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22223S51/3: закрыть | 040T22223S51/3YA12 | 3-DD1.8:5 | 3-Х10:279 | 56-902 | -24 В | Блок 56-AM1(4/2B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22223S37/4: открыть | 040T22223S37/4YA11 | 3-DD1.8:6 | 3-Х10:280 | 57-901 | -24 В | Блок 57-AM1(4/2C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22223S37/4: закрыть | 040T22223S37/4YA12 | 3-DD1.8:7 | 3-Х10:281 | 57-902 | -24 В | Блок 57-AM1(4/2C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22223S61/5: открыть | 040T22223S61/5YA11 | 3-DD1.8:8 | 3-Х10:282 | 58-901 | -24 В | Блок 58-AM1(4/3A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22223S61/5: закрыть | 040T22223S61/5YA12 | 3-DD1.8:9 | 3-Х10:283 | 58-902 | -24 В | Блок 58-AM1(4/3A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22223S61/6: открыть | 040T22223S61/6YA11 | 3-DD1.8:12 | 3-Х10:284 | 59-901 | -24 В | Блок 59-AM1(4/3B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22223S61/6: закрыть | 040T22223S61/6YA12 | 3-DD1.8:13 | 3-Х10:285 | 59-902 | -24 В | Блок 59-AM1(4/3B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22223S02/8: открыть | 040T22223S02/8YA11 | 3-DD1.8:14 | 3-Х10:286 | 60-901 | -24 В | Блок 60-AM1(4/3C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22223S02/8: закрыть | 040T22223S02/8YA12 | 3-DD1.8:15 | 3-Х10:287 | 60-902 | -24 В | Блок 60-AM1(4/3C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22223S13/10: открыть | 040T22223S13/10YA11 | 3-DD1.8:16 | 3-Х10:288 | 61-901 | -24 В | Блок 61-AM1(4/4A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22223S13/10: закрыть | 040T22223S13/10YA12 | 3-DD1.8:17 | 3-Х10:289 | 61-902 | -24 В | Блок 61-AM1(4/4A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22002S20/6: открыть | 040T22002S20/6YA11 | 3-DD1.8:18 | 3-Х10:290 | 62-901 | -24 В | Блок 62-AM1(4/4A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22002S20/6: закрыть | 040T22002S20/6YA12 | 3-DD1.8:19 | 3-Х10:291 | 62-902 | -24 В | Блок 62-AM1(4/4A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22223S38/13: открыть | 040T22223S38/13YA11 | 3-DD1.8:22 | 3-Х10:292 | 63-901 | -24 В | Блок 63-AM1(4/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22223S38/13: закрыть | 040T22223S38/13YA12 | 3-DD1.8:23 | 3-Х10:293 | 63-902 | -24 В | Блок 63-AM1(4/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22002S20/7: открыть | 040T22002S20/7YA11 | 3-DD1.8:24 | 3-Х10:294 | 64-901 | -24 В | Блок 64-AM1(4/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22002S20/7: закрыть | 040T22002S20/7YA12 | 3-DD1.8:25 | 3-Х10:295 | 64-902 | -24 В | Блок 64-AM1(4/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22002S37/1: открыть | 040T22002S37/1YA11 | 3-DD1.8:26 | 3-Х10:296 | 65-901 | -24 В | Блок 65-AM1(4/5В) - реле К11 |
| - Клапан 040T22002S37/1: закрыть | 040T22002S37/1YA12 | 3-DD1.8:27 | 3-Х10:297 | 65-902 | -24 В | Блок 65-AM1(4/5В) - реле К12 |
| - Клапан 040T22002S37/2 открыть | 040T22002S37/2YA11 | 3-DD1.8:28 | 3-Х10:298 | 66-901 | -24 В | Блок 66-AM1(4/5C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22002S37/2: закрыть | 040T22002S37/2YA12 | 3-DD1.8:29 | 3-Х10:299 | 66-902 | -24 В | Блок 66-AM1(4/5C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22002S37/4: открыть | 040T22002S37/4YA11 | 3-DD1.8:32 | 3-Х10:300 | 67-901 | -24 В | Блок 67-AM1(4/6A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22002S37/4: закрыть | 040T22002S37/4YA12 | 3-DD1.8:33 | 3-Х10:301 | 67-902 | -24 В | Блок 67-AM1(4/6A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22002S37/5: открыть | 040T22002S37/5YA11 | 3-DD1.8:34 | 3-Х10:302 | 68-901 | -24 В | Блок 68-AM1(4/6B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22002S37/5: закрыть | 040T22002S37/5YA12 | 3-DD1.8:35 | 3-Х10:303 | 68-902 | -24 В | Блок 68-AM1(4/6B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22003S37/1: открыть | 040T22003S37/1YA11 | 3-DD1.8:36 | 3-Х10:304 | 69-901 | -24 В | Блок 69-AM1(4/6C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22003S37/1: закрыть | 040T22003S37/1YA12 | 3-DD1.8:37 | 3-Х10:305 | 69-902 | -24 В | Блок 69-AM1(4/6C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22003S37/2: открыть | 040T22003S37/2YA11 | 3-DD1.9:2 | 3-Х10:311 | 70-901 | -24 В | Блок 70-AM1(4/7A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22003S37/2: закрыть | 040T22003S37/2YA12 | 3-DD1.9:3 | 3-Х10:312 | 70-902 | -24 В | Блок 70-AM1(4/7A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22003S37/4: открыть | 040T22003S37/4YA11 | 3-DD1.9:4 | 3-Х10:313 | 71-901 | -24 В | Блок 71-AM1(4/7B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22003S37/4: закрыть | 040T22003S37/4YA12 | 3-DD1.9:5 | 3-Х10:314 | 71-902 | -24 В | Блок 71-AM1(4/7B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22003S37/5: открыть | 040T22003S37/5YA11 | 3-DD1.9:6 | 3-Х10:315 | 72-901 | -24 В | Блок 72-AM1(4/7C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22003S37/5: закрыть | 040T22003S37/5YA12 | 3-DD1.9:7 | 3-Х10:316 | 72-902 | -24 В | Блок 72-AM1(4/7C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22003S66/6: открыть | 040T22003S66/6YA11 | 3-DD1.9:8 | 3-Х10:317 | 73-901 | -24 В | Блок 73-AM1(4/8A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22003S66/6: закрыть | 040T22003S66/6YA12 | 3-DD1.9:9 | 3-Х10:318 | 73-902 | -24 В | Блок 73-AM1(4/8A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22113S37/1: открыть | 040T22113S37/1YA11 | 3-DD1.9:12 | 3-Х10:319 | 74-901 | -24 В | Блок 74-AM1(4/8B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22113S37/1: закрыть | 040T22113S37/1YA12 | 3-DD1.9:13 | 3-Х10:320 | 74-902 | -24 В | Блок 74-AM1(4/8B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22113S37/3: открыть | 040T22113S37/3YA11 | 3-DD1.9:14 | 3-Х10:321 | 75-901 | -24 В | Блок 75-AM1(4/8C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22113S37/3: закрыть | 040T22113S37/3YA12 | 3-DD1.9:15 | 3-Х10:322 | 75-902 | -24 В | Блок 75-AM1(4/8C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22113S37/4: открыть | 040T22113S37/4YA11 | 3-DD1.9:16 | 3-Х10:323 | 76-901 | -24 В | Блок 76-AM1(4/9A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22113S37/4: закрыть | 040T22113S37/4YA12 | 3-DD1.9:17 | 3-Х10:324 | 76-902 | -24 В | Блок 76-AM1(4/9A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22333S37/2: открыть | 040T22333S37/2YA11 | 3-DD1.9:18 | 3-Х10:325 | 77-901 | -24 В | Блок 77-AM1(4/9В) - реле К11 |
| - Клапан 040T22333S37/2: закрыть | 040T22333S37/2YA12 | 3-DD1.9:19 | 3-Х10:326 | 77-902 | -24 В | Блок 77-AM1(4/9В) - реле К12 |
| - Клапан 040T22333S37/3: открыть | 040T22333S37/3YA11 | 3-DD1.9:22 | 3-Х10:327 | 78-901 | -24 В | Блок 78-AM1(4/9C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22333S37/3: закрыть | 040T22333S37/3YA12 | 3-DD1.9:23 | 3-Х10:328 | 78-902 | -24 В | Блок 78-AM1(4/9C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22333S37/4: открыть | 040T22333S37/4YA11 | 3-DD1.9:24 | 3-Х10:329 | 79-901 | -24 В | Блок 79-AM1(4/10A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22333S37/4: закрыть | 040T22333S37/4YA12 | 3-DD1.9:25 | 3-Х10:330 | 79-902 | -24 В | Блок 79-AM1(4/10A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22112S61/3: открыть | 040T22112S61/3YA11 | 3-DD1.9:26 | 3-Х10:331 | 80-901 | -24 В | Блок 80-AM1(4/10B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22112S61/3: закрыть | 040T22112S61/3YA12 | 3-DD1.9:27 | 3-Х10:332 | 80-902 | -24 В | Блок 80-AM1(4/10B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22114S37/1: открыть | 040T22114S37/1YA11 | 3-DD1.9:28 | 3-Х10:333 | 81-901 | -24 В | Блок 81-AM1(4/10C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22114S37/1: закрыть | 040T22114S37/1YA12 | 3-DD1.9:29 | 3-Х10:334 | 81-902 | -24 В | Блок 81-AM1(4/10C) - реле К12 |
| Шкаф 040I22204P, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T22114S37/3: открыть | 040T22114S37/3YA11 | 4-DD1.8:2 | 4-Х10:296 | 82-901 | -24 В | Блок 82-AM1(5/2A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22114S37/3: закрыть | 040T22114S37/3YA12 | 4-DD1.8:3 | 4-Х10:297 | 82-902 | -24 В | Блок 82-AM1(5/2A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22114S37/4: открыть | 040T22114S37/4YA11 | 4-DD1.8:4 | 4-Х10:298 | 83-901 | -24 В | Блок 83-AM1(5/2B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22114S37/4: закрыть | 040T22114S37/4YA12 | 4-DD1.8:5 | 4-Х10:299 | 83-902 | -24 В | Блок 83-AM1(5/2B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22112S17/1: открыть | 040T22112S17/1YA11 | 4-DD1.8:6 | 4-Х10:300 | 84-901 | -24 В | Блок 84-AM1(5/2C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22112S17/1: закрыть | 040T22112S17/1YA12 | 4-DD1.8:7 | 4-Х10:301 | 84-902 | -24 В | Блок 84-AM1(5/2C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22112S37/2: открыть | 040T22112S37/2YA11 | 4-DD1.8:8 | 4-Х10:302 | 85-901 | -24 В | Блок 85-AM1(5/3A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22112S37/2: закрыть | 040T22112S37/2YA12 | 4-DD1.8:9 | 4-Х10:303 | 85-902 | -24 В | Блок 85-AM1(5/3A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22112S66/4: открыть | 040T22112S66/4YA11 | 4-DD1.8:12 | 4-Х10:304 | 86-901 | -24 В | Блок 86-AM1(5/3B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22112S66/4: закрыть | 040T22112S66/4YA12 | 4-DD1.8:13 | 4-Х10:305 | 86-902 | -24 В | Блок 86-AM1(5/3B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22332S17/1: открыть | 040T22332S17/1YA11 | 4-DD1.8:14 | 4-Х10:306 | 87-901 | -24 В | Блок 87-AM1(5/3C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22332S17/1: закрыть | 040T22332S17/1YA12 | 4-DD1.8:15 | 4-Х10:307 | 87-902 | -24 В | Блок 87-AM1(5/3C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22332S37/3: открыть | 040T22332S37/3YA11 | 4-DD1.8:16 | 4-Х10:308 | 88-901 | -24 В | Блок 88-AM1(5/4A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22332S37/3: закрыть | 040T22332S37/3YA12 | 4-DD1.8:17 | 4-Х10:309 | 88-902 | -24 В | Блок 88-AM1(5/4A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22332S66/4: открыть | 040T22332S66/4YA11 | 4-DD1.8:18 | 4-Х10:310 | 89-901 | -24 В | Блок 89-AM1(5/4B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22332S66/4: закрыть | 040T22332S66/4YA12 | 4-DD1.8:19 | 4-Х10:311 | 89-902 | -24 В | Блок 89-AM1(5/4B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22441S17/1: открыть | 040T22441S17/1YA11 | 4-DD1.8:22 | 4-Х10:312 | 90-901 | -24 В | Блок 90-AM1(5/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22441S17/1: закрыть | 040T22441S17/1YA12 | 4-DD1.8:23 | 4-Х10:313 | 90-902 | -24 В | Блок 90-AM1(5/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22441S37/3: открыть | 040T22441S37/3YA11 | 4-DD1.8:24 | 4-Х10:314 | 91-901 | -24 В | Блок 91-AM1(5/5A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22441S37/3: закрыть | 040T22441S37/3YA12 | 4-DD1.8:25 | 4-Х10:315 | 91-902 | -24 В | Блок 91-AM1(5/5A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22441S37/5: открыть | 040T22441S37/5YA11 | 4-DD1.8:26 | 4-Х10:316 | 92-901 | -24 В | Блок 92-AM1(5/5В) - реле К11 |
| - Клапан 040T22441S37/5: закрыть | 040T22441S37/5YA12 | 4-DD1.8:27 | 4-Х10:317 | 92-902 | -24 В | Блок 92-AM1(5/5В) - реле К12 |
| - Клапан 040T22441S37/6: открыть | 040T22441S37/6YA11 | 4-DD1.8:28 | 4-Х10:318 | 93-901 | -24 В | Блок 93-AM1(5/5C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22441S37/6: закрыть | 040T22441S37/6YA12 | 4-DD1.8:29 | 4-Х10:319 | 93-902 | -24 В | Блок 93-AM1(5/5C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22442S37/1: открыть | 040T22442S37/1YA11 | 4-DD1.8:32 | 4-Х10:320 | 94-901 | -24 В | Блок 94-AM1(5/6A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22442S37/1: закрыть | 040T22442S37/1YA12 | 4-DD1.8:33 | 4-Х10:321 | 94-902 | -24 В | Блок 94-AM1(5/6A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22442S37/2: открыть | 040T22442S37/2YA11 | 4-DD1.8:34 | 4-Х10:322 | 95-901 | -24 В | Блок 95-AM1(5/6В) - реле К11 |
| - Клапан 040T22442S37/2: закрыть | 040T22442S37/2YA12 | 4-DD1.8:35 | 4-Х10:323 | 95-902 | -24 В | Блок 95-AM1(5/6В) - реле К12 |
| - Клапан 040T22443S37/1: открыть | 040T22443S37/1YA11 | 4-DD1.8:36 | 4-Х10:324 | 96-901 | -24 В | Блок 96-AM1(5/6C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22443S37/1: закрыть | 040T22443S37/1YA12 | 4-DD1.8:37 | 4-Х10:325 | 96-902 | -24 В | Блок 96-AM1(5/6C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22443S37/2: открыть | 040T22443S37/2YA11 | 4-DD1.9:2 | 4-Х10:331 | 97-901 | -24 В | Блок 97-AM1(5/7A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22443S37/2: закрыть | 040T22443S37/2YA12 | 4-DD1.9:3 | 4-Х10:332 | 97-902 | -24 В | Блок 97-AM1(5/7A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22444S37/1: открыть | 040T22444S37/1YA11 | 4-DD1.9:4 | 4-Х10:333 | 98-901 | -24 В | Блок 98-AM1(5/7B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22444S37/1: закрыть | 040T22444S37/1YA12 | 4-DD1.9:5 | 4-Х10:334 | 98-902 | -24 В | Блок 98-AM1(5/7B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22444S37/2: открыть | 040T22444S37/2YA11 | 4-DD1.9:6 | 4-Х10:335 | 99-901 | -24 В | Блок 99-AM1(5/7C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22444S37/2: закрыть | 040T22444S37/2YA12 | 4-DD1.9:7 | 4-Х10:336 | 99-902 | -24 В | Блок 99-AM1(5/7C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22445S37/1: открыть | 040T22445S37/1YA11 | 4-DD1.9:8 | 4-Х10:337 | 100-901 | -24 В | Блок 100-AM1(5/8A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22445S37/1: закрыть | 040T22445S37/1YA12 | 4-DD1.9:9 | 4-Х10:338 | 100-902 | -24 В | Блок 100-AM1(5/8A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22445S37/2: открыть | 040T22445S37/2YA11 | 4-DD1.9:12 | 4-Х10:339 | 101-901 | -24 В | Блок 101-AM1(5/8B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22445S37/2: закрыть | 040T22445S37/2YA12 | 4-DD1.9:13 | 4-Х10:340 | 101-902 | -24 В | Блок 101-AM1(5/8B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22446S37/1: открыть | 040T22446S37/1YA11 | 4-DD1.9:14 | 4-Х10:341 | 102-901 | -24 В | Блок 102-AM1(5/8C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22446S37/1: закрыть | 040T22446S37/1YA12 | 4-DD1.9:15 | 4-Х10:342 | 102-902 | -24 В | Блок 102-AM1(5/8C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22550S37/1: открыть | 040T22550S37/1YA11 | 4-DD1.9:16 | 4-Х10:343 | 103-901 | -24 В | Блок 103-AM1(5/9A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22550S37/1: закрыть | 040T22550S37/1YA12 | 4-DD1.9:17 | 4-Х10:344 | 103-902 | -24 В | Блок 103-AM1(5/9A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22550S37/2: открыть | 040T22550S37/2YA11 | 4-DD1.9:18 | 4-Х10:345 | 104-901 | -24 В | Блок 104-AM1(5/9B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22550S37/2: закрыть | 040T22550S37/2YA12 | 4-DD1.9:19 | 4-Х10:346 | 104-902 | -24 В | Блок 104-AM1(5/9B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22550S51/3: открыть | 040T22550S51/3YA11 | 4-DD1.9:22 | 4-Х10:347 | 105-901 | -24 В | Блок 105-AM1(5/9C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22550S51/3: закрыть | 040T22550S51/3YA12 | 4-DD1.9:23 | 4-Х10:348 | 105-902 | -24 В | Блок 105-AM1(5/9C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22550S37/4: открыть | 040T22550S37/4YA11 | 4-DD1.9:24 | 4-Х10:349 | 106-901 | -24 В | Блок 106-AM1(5/10A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22550S37/4: закрыть | 040T22550S37/4YA12 | 4-DD1.9:25 | 4-Х10:350 | 106-902 | -24 В | Блок 106-AM1(5/10A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22550S37/5: открыть | 040T22550S37/5YA11 | 4-DD1.9:26 | 4-Х10:351 | 107-901 | -24 В | Блок 107-AM1(5/10В) - реле К11 |
| - Клапан 040T22550S37/5: закрыть | 040T22550S37/5YA12 | 4-DD1.9:27 | 4-Х10:352 | 107-902 | -24 В | Блок 107-AM1(5/10В) - реле К12 |
| - Клапан 040T22550S66/7: открыть | 040T22550S66/7YA11 | 4-DD1.9:28 | 4-Х10:353 | 108-901 | -24 В | Блок 108-AM1(5/10C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22550S66/7: закрыть | 040T22550S66/7YA12 | 4-DD1.9:29 | 4-Х10:354 | 108-902 | -24 В | Блок 108-AM1(5/10C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22337S25/4: открыть | 040T22337S25/4YA11 | 4-DD1.9:32 | 4-Х10:355 | 109-901 | -24 В | Блок 109-AM1(5/11A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22337S25/4: закрыть | 040T22337S25/4YA12 | 4-DD1.9:33 | 4-Х10:356 | 109-902 | -24 В | Блок 109-AM1(5/11A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22441S37/9: открыть | 040T22441S37/9YA11 | 4-DD1.9:34 | 4-Х10:357 | 110-901 | -24 В | Блок 110-AM1(5/11A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22441S37/9: закрыть | 040T22441S37/9YA12 | 4-DD1.9:35 | 4-Х10:358 | 110-902 | -24 В | Блок 110-AM1(5/11A) - реле К12 |
| Шкаф 040I22209P, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |
| - Клапан 040T22110K02/2: открыть (больше) | 040T22110K02/2YA01 | 9-DD1.5:2 | 9-Х10:66 | 111-901 | -24 В | Блок 111-AM1(6/2А) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T22110K02/2: закрыть (меньше) | 040T22110K02/2YA02 | 9-DD1.5:3 | 9-Х10:67 | 111-902 | -24 В | Блок 111-AM1(6/2А) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T22110K02/2: запрет | 040T22110K02/2YA16 | 9-DD1.5:4 | 9-Х10:68 | 111-912 | -24 В | Блок 111-AM1(6/2А) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T22330K02/7: открыть (больше) | 040T22330K02/7YA01 | 9-DD1.5:5 | 9-Х10:69 | 114-901 | -24 В | Блок 114-AM1(6/2B) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T22330K02/7: закрыть (меньше) | 040T22330K02/7YA02 | 9-DD1.5:6 | 9-Х10:70 | 114-902 | -24 В | Блок 114-AM1(6/2B) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T22330K02/7: запрет | 040T22330K02/7YA16 | 9-DD1.5:7 | 9-Х10:71 | 114-912 | -24 В | Блок 114-AM1(6/2B) - пускатель бесконтактный реверсивный К01 |
| - Клапан 040T22447S66/6: открыть | 040T22447S66/6YA11 | 9-DD1.5:8 | 9-Х10:72 | 112-901 | -24 В | Блок 112-AM1(6/5C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22447S66/6: закрыть | 040T22447S66/6YA12 | 9-DD1.5:9 | 9-Х10:73 | 112-902 | -24 В | Блок 112-AM1(6/5C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22550S37/9: открыть | 040T22550S37/9YA11 | 9-DD1.5:12 | 9-Х10:74 | 115-901 | -24 В | Блок 115-AM1(6/4A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22550S37/9: закрыть | 040T22550S37/9YA12 | 9-DD1.5:13 | 9-Х10:75 | 115-902 | -24 В | Блок 115-AM1(6/4A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22550S37/10: открыть | 040T22550S37/10YA11 | 9-DD1.5:14 | 9-Х10:76 | 116-901 | -24 В | Блок 116-AM1(6/4B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22550S37/10: закрыть | 040T22550S37/10YA12 | 9-DD1.5:15 | 9-Х10:77 | 116-902 | -24 В | Блок 116-AM1(6/4B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22550S37/11: открыть | 040T22550S37/11YA11 | 9-DD1.5:16 | 9-Х10:78 | 117-901 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К11 |
| - Клапан 040T22550S37/11: закрыть | 040T22550S37/11YA12 | 9-DD1.5:17 | 9-Х10:79 | 117-902 | -24 В | Блок 117-AM1(6/4C) - реле К12 |
| - Клапан 040T22550S37/12: открыть | 040T22550S37/12YA11 | 9-DD1.5:18 | 9-Х10:80 | 118-901 | -24 В | Блок 118-AM1(6/5A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22550S37/12: закрыть | 040T22550S37/12YA12 | 9-DD1.5:19 | 9-Х10:81 | 118-902 | -24 В | Блок 118-AM1(6/5A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22550S37/13: открыть | 040T22550S37/13YA11 | 9-DD1.5:22 | 9-Х10:82 | 119-901 | -24 В | Блок 119-AM1(6/5B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22550S37/13: закрыть | 040T22550S37/13YA12 | 9-DD1.5:23 | 9-Х10:83 | 119-902 | -24 В | Блок 119-AM1(6/5B) - реле К12 |
| - Клапан 040T22221S47/3: открыть | 040T22221S47/3YA11 | 9-DD1.5:24 | 9-Х10:84 | 30-901 | -24 В | Блок 30-AM1(6/6A) - реле К11 |
| - Клапан 040T22221S47/3: закрыть | 040T22221S47/3YA12 | 9-DD1.5:25 | 9-Х10:85 | 30-902 | -24 В | Блок 30-AM1(6/6A) - реле К12 |
| - Клапан 040T22330S51/9: открыть | 040T22330S51/9YA11 | 9-DD1.5:26 | 9-Х10:86 | 31-901 | -24 В | Блок 31-AM1(6/6B) - реле К11 |
| - Клапан 040T22330S51/9: закрыть | 040T22330S51/9YA12 | 9-DD1.5:27 | 9-Х10:87 | 31-902 | -24 В | Блок 31-AM1(6/6B) - реле К12 |
| Шкаф 040I22210P, А.70.454.02.000 Э3.200 |  |  |  |  |  |  |
| - Подать питание на преобразователи частоты насосов 040T22302A и 040T22303A | 040T22302AYA11 | 10-DD1.9:2; 10-DD1.10:2 | - | 120-122 | -24 В | Реле 1-К1 |
| - Подать питание на преобразователи частоты насосов 040T22313A и 040T22314A | 040T22313AYA11 | 10-DD1.9:3; 10-DD1.10:3 | - | 121-122 | -24 В | Реле 2-К1 |
| - Подать питание на преобразователи частоты насосов 040T22442A и 040T22443A | 040T22442AYA11 | 10-DD1.9:4; 10-DD1.10:4 | - | 122-122 | -24 В | Реле 3-К1 |
| - Подать питание на преобразователи частоты насосов 040T22444A и 040T22445A | 040T22444AYA11 | 10-DD1.9:5; 10-DD1.10:5 | - | 123-122 | -24 В | Реле 4-К1 |
| - Подать питание на преобразователи частоты насосов 040T22333A и 040T22446A | 040T22446AYA11 | 10-DD1.9:6; 10-DD1.10:6 | - | 124-122 | -24 В | Реле 5-К1 |
| - Подать питание на обогрев трубопровода 1 | 040T22000TH1YA11 | 10-DD1.9:7; 10-DD1.10:7 | - | 130-122 | -24 В | Реле 130-К1 |
| - Подать питание на обогрев трубопровода 2 | 040T22000TH2YA11 | 10-DD1.9:8; 10-DD1.10:8 | - | 130-123 | -24 В | Реле 130-К2 |
| - Подать питание на обогрев трубопровода 3 | 040T22000TH3YA11 | 10-DD1.9:9; 10-DD1.10:9 | - | 130-124 | -24 В | Реле 130-К3 |
| - Насос 040T22338F: Пуск | 040T22338FYA11 | 10-DD1.9:12; 10-DD1.10:12 | 10-Х20:88 | 127-901 | -24 В | Блок 127-AM1(1/8В) - реле К11 |
| - Насос 040T22338F: Стоп | 040T22338FYA12 | 10-DD1.9:13; 10-DD1.10:13 | 10-Х20:89 | 127-902 | -24 В | Блок 127-AM1(1/8В) - реле К12 |
| Примечание - Обозначение блока указано в соответствии с заводской маркировкой (номер шкафа в щите / номер блока в шкафу). |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 2 – Перечень интерфейсных сигналов

| ## Наименование параметра | Код сигнала | Модуль | № провода | Уровень сигнала | Приёмник сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Электропривод насоса 040T22302A: сигналы управления | 040T22302AYV11 | Штекерный модуль 120-X1 | 125-711; 125-712 | RS-485/ CANopen | Блок 120-AM1(7/36) - частотный преобразователь U11 |
| - Электропривод насоса 040T22303A: сигналы управления | 040T22303AYV11 | Штекерный модуль120-X2 | 125-721; 125-722 | RS-485/ CANopen | Блок 120-AM1(7/36) - частотный преобразователь U21 |
| - Электропривод насоса 040T22313A: сигналы управления | 040T22313AYV11 | Штекерный модуль 121-X1 | 120-702; 120-703 | RS-485/ CANopen | Блок 121-AM1(7/72) - частотный преобразователь U11 |
| - Электропривод насоса 040T22314A: сигналы управления | 040T22314AYV11 | Штекерный модуль121-X2 | 120-706; 120-707 | RS-485/ CANopen | Блок 121-AM1(7/72) - частотный преобразователь U21 |
| - Электропривод насоса 040T22442A: сигналы управления | 040T22442AYV11 | Штекерный модуль 122-X1 | 121-702; 121-703 | RS-485/ CANopen | Блок 122-AM1(8/36) - частотный преобразователь U11 |
| - Электропривод насоса 040T22443A: сигналы управления | 040T22443AYV11 | Штекерный модуль 122-X2 | 121-706; 121-707 | RS-485/ CANopen | Блок 122-AM1(8/36) - частотный преобразователь U21 |
| - Электропривод насоса 040T22444A: сигналы управления | 040T22444AYV11 | Штекерный модуль 123-X1 | 122-702; 122-703 | RS-485/ CANopen | Блок 123-AM1(8/72) - частотный преобразователь U11 |
| - Электропривод насоса 040T22445A: сигналы управления | 040T22445AYV11 | Штекерный модуль 123-X2 | 122-706; 122-707 | RS-485/ CANopen | Блок 123-AM1(8/72) - частотный преобразователь U21 |

## Продолжение таблицы 2

| ## Наименование параметра | Код сигналыа | Модуль | № провода | Уровень сигналыа | Приёмник сигналыа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Электропривод насоса 040T22333A: сигналы управления | 040T22333AYV11 | Штекерный модуль 124-X1 | 123-702; 123-703 | RS-485/ CANopen | Блок 124-AM1(9/36) - частотный преобразователь U11 |
| - Электропривод насоса 040T22446A: сигналы управления | 040T22446AYV11 | Штекерный модуль 124-X2 | 123-706; 123-707 | RS-485/ CANopen | Блок 124-AM1(9/36) - частотный преобразователь U21 |
| - Электропривод насоса 040T22338F: сигналы управления | 040T22338FXU01 | 127-A1 | 127-701; 127-702 | RS-485/ Profibus | Модуль подключения к сети ProfiBus E-BOX 150 |
| - Нагреватель трубопровода 1: сигналы управления | 040T22000TH1YV11 | 130-U1 | 125-733; 125-734 | RS-485/ Profibus | Тиристорный регулятор мощности |
| - Нагреватель трубопровода 2: сигналы управления | 040T22000TH2YV11 | 130-U2 | 125-733; 125-734 | RS-485/ Profibus | Тиристорный регулятор мощности |
| - Нагреватель трубопровода 3: сигналы управления | 040T22000TH3YV11 | 130-U3 | 125-733; 125-734 | RS-485/ Profibus | Тиристорный регулятор мощности |
| Примечание - Обозначение блока указано в соответствии с заводской маркировкой (номер шкафа в щите / номер блока в шкафу). |  |  |  |  |  |